TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	Oprava komunikace Vojtkova kolonie

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO : 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající asfaltové komunikace v intravilánu obce Frenštát p.R. v místní části Kopaná – Vojtkova kolonie.

Stávající komunikace o celkové délce 463,0 m má různé šířky od 4,5 m až po 6,0 m. V délce 228,0 m je komunikace napojena až k podezdívkám stávajících oplocení rodinných domů.

Nezpevněné krajnice budou očištěny, kolem podezdívek a betonových vjezdů bude proveden řez asfaltu a komunikace bude vyfrézovaná.

Stávající výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny, zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny.

Na vyspravenou a vyfrézovanou vozovku bude proveden živičný infiltrační postřik a položena nová asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.5cm.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Bude provedena úprava styčných spár, krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- očištění stávající komunikace

- odstranění stávajícího asfaltu frézováním v tloušťce cca 5 cm

- odstranění nánosů na krajnicích

- výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny

Popis prací – skladba nového povrchu

- výtluky budou zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny

- na opravený povrch bude proveden živičný infiltrační postřik a asfaltový beton ACO 11 tl. 5 cm

- krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem

- bude provedena úprava styčné spáry

Ve Frenštátě p.R.  12/2020						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.