TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	Oprava chodníkového tělesa na ulici Mariánská - park

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO: 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávajícího chodníkového tělesa s asfaltovým povrchem v parku na ulici Mariánská v intravilánu obce Frenštát p.R..

Stávající chodník v délce cca 180,0 m má u hlavního vstupu do ISŠ Frenštát p.R. šířku 2,9m a je zčásti lemován chodníkovými obrubníky. Větší část délky chodníku má šířku 1,6-1,8m a je bez obrubníků. Hlavní chodník kříží dva asfaltové chodníky šířky 2,6 m vedoucí do objektu ISŠ Frenštát p.R. a tyto nejsou předmětem opravy. Hlavní chodník zde bude přerušen a oddělen od stávajícího chodníku obrubníkem. Rovněž příčný asfaltový chodník vedoucí na ulici Mariánskou není předmětem opravy.

Úpravy hlavního chodníku budou provedeny dle přiložené situace. Chodník v délce 22,5 m bude v šířce 2,5 m s oboustranným chodníkovým obrubníkem a budou provedeny úpravy spojené se zřízením místa pro přecházení na chodníky na protilehlých stranách ulice včetně úpravy protilehlých chodníků.

Zbývající část chodníku v délce 157,0 m bude provedena v šířce 1,5 m s oboustranným chodníkovým obrubníkem. V místě sjezdu na parcelu 2647/2 bude chodníkový obrubník v délce 4,0 m uložen naležato.

Obrubníky na vzdálenější straně od ulice Mariánská budou osazeny 5 cm nad úroveň povrchu chodníku. Šířka chodníku je měřena bez obrubníků, příčný sklon 2% je směrem k ulici Mariánská.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění asfaltového povrchu a podkladních vrstev chodníku

- řezání a vybourání asfaltu a podkladních vrstev v komunikaci v místech bourání silničních obrubníků

- vybourání silničních a chodníkových obrubníků

Popis prací – skladba nového povrchu

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm a bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci Mariánská

- část vybourané komunikace bude doplněna asfaltovým recyklátem včetně podkl. vrstev – viz skladba komunikace

- chodník a silniční obruba bude v místě pro přecházení snížen na úroveň stávající komunikace a bude vytvořen varovný pás šířky 40 cm ze slepecké dlažby

- u vjezdu na parc. č. 2647/2 se provede osazení chodníkového obrubníku naležato v délce 4,0m

- místa pro přecházení budou označena vodorovným dopravním značením V7

- na ulici Mariánská budou osazeny 2 kusy svislé dopravní značky A12a

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Kamenivo 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Ve Frenštátě p.R.  05/2021						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.