TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	Oprava zpevněné plochy na ulici Podříčí č.p.48

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO : 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající asfaltové plochy na ulici Podříčí před obytným domem č.p.48 v intravilánu obce Frenštát p.R..

V opravované ploše se nachází lampa veřejného osvětlení a kanalizační šachta s betonovým poklopem, které zůstanou zachovány beze změny.

V obytném domě č.p.48 se nacházejí 4 garáže a vjezdy do garáží jsou upraveny betonovými nebo ocelovými nájezdy. Tyto nájezdy budou vybourány a vjezdy budou upraveny zvýšením nájezdů asfaltobetonem.

Stávající plocha o výměře 195,0 m2 bude odfrézovaná, očištěna, bude proveden spojovací postřik a položena nová asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.4 cm.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- frézování stávající asfaltové plochy v tloušťce cca 4 cm

- očištění stávající asfaltové plochy

Popis prací – skladba nového povrchu

- na opravený povrch bude proveden spojovací postřik

- položení asfaltového betonu ACO 11 v tl.4  cm

Ve Frenštátě p.R.  05/2021						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.