TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	Oprava komunikace na Planiskách na parc.č.4350/3 a parc.č.1643/5

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO : 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající asfaltové komunikace v intravilánu obce Frenštát p.R. v místní části Planiska na parc.č.4350/3 a parc.č.1643/5.

Stávající komunikace v celkové délce 229,0 m má v délce 70,0 m šířku 3,2 m a v délce 159,0 m má šířku 3,0 m.

Komunikace bude očištěna, bude zarovnána styčná plocha, stávající výtluky budou vysekány a vyčištěny, zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny.

Na vyspravený povrch bude proveden živičný infiltrační postřik a položena nová asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.6 cm.

Krajnice budou očištěny a zpevněny asfaltovým recyklátem.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Bude provedena úprava styčných spár.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- očištění stávající komunikace

- srovnání styčné plochy

- odstranění nánosů na krajnicích

- výtluky budou vysekány a vyčištěny

Popis prací – skladba nového povrchu

- výtluky budou zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny

- na opravený a nový povrch bude proveden živičný infiltrační postřik

- asfaltový beton ACO 11 v tl.6  cm

- krajnice budou částečně zpevněny asfaltovým recyklátem

Ve Frenštátě p.R.  12/2020						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.