„Centrum sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm “

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

SRPEN 2019

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

- Identifikační údaje stavby

- Účel stavby

- Architektonické, funkční, dispoziční řešení, vegetační řešení úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

- Technické a konstrukční řešení objektu

- Tepelně technické vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Způsob založení objektu

- Vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí a řešení případných negativných účinků

ch. Dopravní řešení

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradónová ochrana

- Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace

- Dodržení všeobecných požadavků na výstavbu

- Územní plán

a.  Identifikační údaje stavby

Název stavby:	„Centrum sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm “

Místo stavby:	k.ú. Frenštát pod Radhoštěm , parc.č.1099/1 (hlavní objek, přípojka elektro, přípojka vody), parc. č. 1003; 1004; 1099/1 (plynová přípojka), parc. č. 1003; 1099/1 (přípojka kanalizace)

Stavebník:	                                                    Město Frenštát pod Radhoštěm        								nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zpracovatel projektové dokumentace:		MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1, 602 00, Brno - Brno-město

Petr Mareček

petr.marecek@mujmail.cz

Ing. Richard Vala

r.vala@email.cz

Stupeň dokumentace:				Dokumentace pro stavební povolení

Datum provedení projektu:			08/2019

b.  Účel objektu

Účel objektu je vytvořit zázemí pro poskytování sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm pod jednou střechou. Důležitým prvkem je, že veškeré tyto sociální služby budou v jednom objektu, což je z hlediska nákladů na provoz efektivnější. V objektu se bude nacházet NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM pro lidi bez domova, AZYLOVÝ DŮM a CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ s možností modifikace na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Azylový dům je rovněž navržen tak, aby v budoucnu byla možná transformace na uzavřené bytové jednotky, ve kterých je možné poskytovat jiný typ sociální služby, formu sociálního bydlení, krizového bydlení apod. Záměrem města je vybudovat objekt vhodný ke kombinaci sociálních služeb, který koresponduje s velikostí ORP, kterým město Frenštát pod Radhoštěm se svými obcemi ve správním obvodu je. Zároveň zajištěním výše uvedených sociálních služeb bude v rámci ORP zajištěno prostupné bydlení, na které navazují byty se sociální asistencí (zajištěno v bytech bytového fondu města) až s možností postupu do standardního bydlení.

c. Architektonické, funkční, dispoziční řešení, vegetační řešení úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu.

Architektonické řešení

Objekt je půdorysného tvaru „V“. Základní členění je na přední část o dvou nadzemních podlaží, pavilon chráněného bydlení po pravé straně a pavilon provozního zázemí v 1NP a azylového domu ve 2NP.

Pavilon chráněného bydlení je osazen dřevěnou fasádou s vodorovně kladenými lamelami. Průčelí a pavilon provozu a azylového bydlení je pak omítnut hrubozrnnou omítkou okrové barvy. Prosklení stavby je řešeno vodorovnými pásy oken s rámy černé barvy a v místě dělících příček jsou pak černé plné výplně. Zdůraznění vodorovných prvků stavby přispívá k optickému snížení výšky objektu.

Objekt je zastřešen plochou foliovou střechou se zeleným porostem v části nad pavilonem chráněného bydlení. Z důvodů směru výhledu bytů azylového domu je střecha řešena jako pátá fasáda.

Funkční řešení

Objekt je rozdělen na 3 základní provozní části a to jsou nízkoprahové denní centrum, azylový dům a chráněné bydlení. Nízkoprahové denní centrum dále NDC se nachází v přední části objektu a vstup do něj se nachází po levé straně ve vstupní hale při vstupu do objektu. Po pravé straně je pak přístup buď do pavilonu Chráněného bydlení dále CHB a nebo do části obsahující azylový dům ve 2NP a provozní zázemí v 1NP. Celý objekt je propojen souvislým komunikačním koridorem

Dispoziční řešení

Při vstupu do budovy se nacházíme ve vstupní hale s recepcí, která vstupující osoby nasměruje, nebo je usadí do chvíle příchodu personálu.

Po levé straně je vstup do NDC. Po vstupu do NDC se nacházíme v rozměrné místnosti, která je koncipována pro dočasný pobyt 15ti osob. V hlavní místnosti se nachází kuchyňské pulty pro přípravu jídla a jídelní stoly. Z místnosti je dále přístup do umýváren, prádelny a konzultační místnosti.

Po pravé straně při vstupu do budovy se nejblíže nachází pavilon CHB. Tento pavilon obsahuje dvě bytové jednotky 5+kk neboli dvě komunity. Byty a celková dispozice je podřízena možnosti transformace prostoru na domov se zvláštním režimem DZR.

Každá ložnice má minimální plochu 15 m2, chodby mají šířku 2 000 mm, průchodná šířka dveří je 1100 mm a koupelna je zde koncipována pro osoby s omezenou schopností pohybu s asistovanou koupelí.

Byty mají hlavní obytnou místnost s přístupem do zahrady. Výška podlahy od terénu pavilonu CHB je zamýšlena 300 mm a výška parapetu v ložnicích 1200 mm z důvodů eliminace možnosti sebepoškozování ubytovaných osob.

Ložnice a obytné prostory jsou umístěny směrem k jižní straně a hlavní komunikační koridor, příruční sklady a ošetřovna jsou umístěny k severní straně směrem k vnitrobloku.

Vedle vstupu do pavilonu CHB se nachází vstup do pavilonu se zázemím provozu umístěné v 1NP a přístup k výtahu a schodišti vedoucímu do 2NP s byty azylového domu.

Zázemí provozu obsahuje hlavně kancelář vedoucího domu sociálních služeb, kancelář/dílna údržbáře, šatny se sprchami pro jednotlivé pracovníky, technickou místnost a místnosti skladů.

V druhém nadzemním podlaží se nachází byty azylového domu o dispozicích 3x 1+kk, 2x 2+kk, 2x 3+kk. Dále je zde zázemí po zaměstnance.

Vegetační úpravy v okolí objektu

Mezi příjezdovou komunikací a průčelím budovy bude plocha zpevněna. Plocha pro pěší přístup do budovy a plocha pro parkování automobilů a dále pokračující cestu určenou pro zásobování je pomyslně oddělena zelenými ostrůvky. Plocha pozemku mimo záplavové území směrem k jižní straně je oplocena a jsou zde provedeny sadové úpravy v podobě výsadby stromů, živý plot z vnitřní strany oplocení, záhony pro pěstování zeleniny.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu

Všechny prostory objektu budou řešeny jako bezbariérové, přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vertikální propojení objektu bude zajištěno pomocí výtahu, který splňuje požadavky na přepravu tělesně postižených osob. Na ploše parkoviště budou vyhrazena minimálně dvě parkovací stání pro tělesně postižené. Sociální zařízení jsou NDC a CHB jsou uzpůsobena pro užívání tělesně postižených osob. Součástí úpravy venkovních zpevněných ploch budou plastické naváděcí pruhy pro slabozraké. Azylový dům má uzpůsoben byty 1+kk pro zdravotně postižené.

d.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

Předpokládaný počet zaměstnanců:		9

Předpokládaný počet návštěvníku NDC 		15

Předpokládaný počet ubytovaných v CHB	10

Předpokládaný počet ubytovaných v AD 	18

Zastavěná plocha domu:			1035  m2

Obestavěný prostor:		5538,2 m3

Užitná plocha domu:				1296 m2

Výška hřebene od ± 0,000:			6,825 m

Počet parkovacích stání: 			10

Obytné části objektu budou orientovány hlavně k jižní straně a budou dostatečně prosluněny. Komunikační prostory a prostory kanceláří, sklady a další zázemí budou orientovány k severní straně.

Všechny prostory objektu budou dostatečně prosvětleny denním světlem.

e.  Technické a konstrukční řešení objektu

Nosné konstrukce

Základním nosným systémem objektu je železobetonový tyčový skelet v kombinaci s obvodovými nosnými stěnami. Objekt bude rozdělen na dva dilatační celky a to přední část s částí azylového domu a provozu a jednopodlažní část chráněného bydlení.

Základová deska bude provedena jako dvoustupňová s kalichy v místě sloupů, nosných zdí a obvodu budovy. Svislé nosné konstrukce budou tvořit železobetonové nosné sloupy o předpokládaném průřezu 400x400 mm a obvodové nosné stěny o tloušťce 350 mm, na kterou bude proveden železobetonový věnec v úrovni 1000 mm nad podlahou, na který budou osazeny ocelové sloupy vynášející průvlak, na kterém bude uložena stropní konstrukce 2NP nebo konstrukce střechy.

Stropní nebo střešní konstrukce budou tvořit spirolové panely, které budou uloženy na soustavě průvlaků vynesené sloupy a obvodovými stěnami.

Panely budou nadbetonovány. V dalším nadzemním podlaží se bude proces opakovat. V případě střešní konstrukce bude provedena atika z prolívaných tvárnic předpokládané tloušťky 200 mm.

Pavilon, ve kterém se nachází CHB bude umožňovat nástavbu dalšího podlaží.

Opláštění budovy

Přední část spojená s částí azylového domu a provozu bude osazena kontaktním zateplovacím systémem a natažena probarvenou omítkou v odstínu okrové barvy.

Jako tepelně izolační materiál bude použita minerální vata.

Jednopodlažní část objektu kde se bude nacházet CHB bude osazena provětrávanou dřevěnou fasádou z vodorovně ložených dřevěných prken. Jako tepelná izolace bude použita minerální vata.

Střešní konstrukce

Skladba střešní konstrukce bude tvořena parotěsnou vrstvou z asfaltových pádů natavenou na nosnou železo-betonovou konstrukci střechy. Následně budou položeny spádové polystyrenové desky a jako hlavní hydroizolační složku bude tvořit PVC folie.

Střecha nad chráněným bydlením bude pokryta zelenými nízkými bezúdržbovými porosty.

Dělící konstrukce

Vnitřní dělící příčky budou sádrokartonové. Tento systém je zvolen hlavně z důvodů jednodušších změn v dispozicích v průběhu časy a změny potřeby.

Sádrokartonové příčky budou navrhovány v návaznosti na potřebu neprůzvučnosti, požární odolností a potřeby uložení instalací.

Podhledy

V 1NP osazeny podhledy z důvodu skrytí vedení instalací vody, topení a případně chlazení.

V chodbách a částech pro provoz budou osazeny kazetové podhledy.

V bytě v 1NP a v bytech chráněného bydlení bude proveden plný sádrokartonový podhled.

V místnostech skladů, technických místností a místnosti NDC nebudou provedeny podhledy vůbec.

Venkovní zpevněné plochy:

Před vstupem do objektu ze západní strany bude provedena zpevněná plocha z dlažby. Skladba zpevněné plochy by měla být uzpůsobena pro pojezd automobilů do 3,5t.

Tato plocha bude napojena na místní příjezdovou komunikaci.

Zpevněná plocha bude rozdělena pro pěší přístup a pak pro parkování automobilů v četnosti 10 park stání a příjezdovou komunikaci pro zásobování. Pomyslné rozdělení bude provedeno pomocí zelených ostrůvků se stromy s nízkými korunami.

Pří severní fasádě objektu bude pokračovat příjezdová komunikace pro zásobování.

Plochy při jižní a západní straně objektu budu zpevněny jen pro účel venkovního posezení a zpevnění před vstupem do objektu (kuřárna)

Oplocení pozemku:

Jižní a západní strana parcely 1099/1 na níž se stavba nachází bude oplocena. Oplocení bude provedeno z 3D plotových dílců výšky 1,8m včetně podhrabových desek.

Sadové úpravy:

V rámci areálu objekty budou vsazeny listnaté stromy s nízkou korunou. Podél oplocení bude proveden živý plot. Při západní straně objektu bude proveden záhon kde obyvatelé CHB mohou pěstovat zeleninu

Zdravotně technické instalace:

Objekt bude napojen na místní vodovodní řád prostřednictvím vodovodní přípojky o délce do 55,9 m a odhadovaném rozměru HDPE 63 x 5,8, která bude ukončena HUV a fakturačním vodoměrem ve vodoměrné šachtě, která bude situovaná na západní straně objektu. Odtud bude domovní vodovod pokračovat do budovy, přičemž bude rozdělen na rozvod studené vody a požární vodovod.

Rozvod studené a teplé vody bude veden převážně v podhledech v rámci tzv. páteřních rozvodů společně s cirkulací a požárním vodovodem. Následně bude veden k jednotlivým zařizovacím předmětům. Příprava teplé vody bude probíhat v technické místnosti 1.25, ve stacionárních nepřímotopných zásobnících.

Vnitřní splašková kanalizace bude napojena na nově vybudovanou přípojkou splaškové kanalizace o délce do 32 m a odhadovaném rozměru DN 200 prostřednictvím revizní šachty. Na vnitřní splaškovou kanalizaci budou napojeny veškeré zařizovací předměty.

Dešťová kanalizace odvádí dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch. Dešťové vody budou v maximální míře zasakovány na místním pozemku prostřednictvím zasakovacího zařízení. Možnosti zasakování dešťových vod budou ověřeny hydrogeologickým posudkem.

Objekt bude dále napojen na venkovní nízkotlaký plynovod prostřednictvím plynovodní přípojky o délce do 70 m a odhadovaném rozměru HDPE 63 x 5,8, která bude ukončená ve skříni s HUP na fasádě objektu, odkud bude veden domovní plynovod do technické místnosti 1.25, kde bude napájet plynové kondenzační kotle. Venkovní nízkotlaký plynovod je uveden v územním plánu jako plánovaný, přípojka bude realizována po realizaci tohoto venkovního plynovodu.

Objekt bude napojen na zdroj elektrické energie svodem ze sloupu vysokého napětí a dále bude tažen pod terénem. Předpokládaná délka přípojky je 30 m

Vytápění:

Vytápění budovy bude řešeno formou ústředního topení s otopnými tělesy. Zdrojem tepla budou plynové kondenzační kotle typu „C“, které budou mít kaskádovou funkci, přičemž kompletní zdroj tepla bude mít vlastní řídící jednotkou s ekvitermní regulací. Zdroj tepla bude napájet ústřední topení, vzduchotechniku a ohřev teplé vody. Bude umístěn společně s nepřímotopnými zásobníky teplé vody v technické místnosti 1.25 odkud bude veden rozvod vytápění v podhledech podél rozvodů vodovodu a odtud k jednotlivým otopným tělesům.

V případě, že plánovaný venkovní plynovod nebude realizován, bude objekt vytápěn prostřednictvím tepelných čerpadel s kaskádovou funkcí. Optimální varianta provedení tepelného čerpadla bude zvolena až po ověření podkladní zeminy hydrogeologickým posudkem, přičemž v případě kladného výsledu bude zvolena varianta země – voda. V případě volby vytápění tepelným čerpadlem budou některé z prostor vytápěny podlahovým vytápěním.

Vzduchotechnika:

Větrání prostor NDC včetně skladu drogistického vybavení bude řešeno jako nucené prostřednictvím vzduchotechniky, která bude zajišťovat potřebnou výměnu vzduchu a jeho úpravu na požadované teplotní parametry. Ohřev vzduchu ve vzduchotechnické jednotce bude teplovodní prostřednictvím tepelného výměníku napojeného na systém vytápění. Chlazení vzduchu bude zajištěno tepelným výměníkem napojeným na chladící kondenzační jednotku instalovanou vně objektu.

Ve zbývajících částech objektu, chráněné bydlení a azylový dům bude větrání přirozené pomocí oken.

Koupelny, umývárny, WC a digestoře od varných desek budou odvětrány samostatnými ventilátory se samostatným ovládáním.

Demolice:

Součástí realizace Centra sociálních služeb bude zároveň i demolice stávajícího Centra sociálních služeb. Demolice bude provedena po dokončení stavby nové budovy a jejím uvedení do provozu.

Stávající budova Centra sociálních služeb je sestavena z obytných buněk 36 ks a chodbou uprostřed.

Půdorysné rozměry budovy jsou 12x20,7 m a výška objektu je 6 m.

f.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Veškeré obvodové konstrukce a výplně otvorů budou svými tepelně technickými parametry odpovídat doporučeným hodnotám normy ČSN 73 0540-2.

g. 	Způsob založení objektu

Základová deska bude provedena jako dvoustupňová s kalichy v místě sloupů, nosných zdí a obvodu budovy.

h.	Vliv objektu a jeho užívání na živ. prostředí a řešení případných neg. účinků

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Při realizaci budou dodrženy zásady stanovené zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Domovní odpad bude odvážen místními Technickými službami na základě smlouvy, nádoby na odpad budou umístěny před hlavním vstupem do objektu.

Topení, a ohřev vody je řešen pomocí plynového ohřevu. Z důvodu minimalizace tepelných ztrát objektu jsou všechny konstrukce navrženy v souladu s doporučenými hodnotami normy ČSN 73 0540-2.

Na pozemku se nachází nízká zeleň, která bude odstraněna, po dokončení stavby budou nezastavěné části pozemku zatravněny a osázeny novou nízkou zelení. Vytěžená zemina bude uložena na pozemku a použita na terénní úpravy.

ch. 	Dopravní řešení

- V rámci stavby byl proveden výpočet dopravy v klidu pro návrh parkovacích míst u budovy Centra sociálních služeb.

- Doprava v klidu – počet parkovacích stání

Minimální počet parkovacích stání je určena výpočtem dle ČSN 73 6110

Výpočet parkovacích míst:

N = Oo x ka + Po x Ka x Kp

N – celkový počet stání pro posuzovanou stavbu

Oo – odstavná stání (tabulka 34)

Po – parkovací stání (tabulka 34)

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace            0,89

kp – součinitel redukce počtu stání (tabulka 30)     1,0

stanovení počtu parkovacích stání dle tabulky 34

Stavba byla pro potřeby výpočtu dopravy v klidu zařazena jako „ubytovna , hotel *“

Počet účelových jednotek na 1 stání: 4 lůžka

Celkový počet účelových jednotek: 28 lůžek

P0 = základní počet parkovacích stání							7 stání

O0 = základní počet odstavných stání							0 stání

N= 0x0,89 + 7x0,89*1 = 6,23

Celkový počet stání je 7

Pro zdravotně postižené osoby se navrhuje 1 vyhrazené parkovací stání při celkovém počtu do 20 stání dle vyhl. č. 368/2009 Sb.

U stavby je navrženo celkem 10 parkovacích míst, z toho jedno vyhrazeno pro IMOB osoby.

Návrh vyhovuje provedenému výpočtu dopravy v klidu.

i.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradon. opatření

Stavba nebude ohrožována žádnými škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Pozemek a stavba umístěná na pozemku se nenachází v území, které by bylo ohroženo seismicitou.

j.  		Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika hluk, vibrace

Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a osluněny okny. Osvětlení a oslunění obytných místností splňuje požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby (případně OTPP). Odstupy stínících objektů budou splňovat požadavky vyhlášky číslo 269/2009, kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt se nenachází v oblasti zatížené hlukem. Jsou provedeny opatření splňující závazné normy.

k.  		Dodržení všeobecných požadavků na výstavbu

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem. Stavba je navržena obecně v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

- Územní plán

Územní plán města Frenštát pod Radhoštěm byl vydán zastupitelstvem města dne 3.2.2011s nabytím účinnosti dne 24.2.2011 změna č.1 byla vydána dne 6.2.2014 s nabytím účinnosti dne 12.3.2014 a změna č.2 byla vydána dne 20.11.2014 s nabytím účinnosti 17.12.2014a změna č. 3 byla vydána dne 14.6.2014 a změna číslo 3 byla vydána dne 14.6.2018 s nabytím účinnosti dne 27.7.2018.

Stavba se nachází v zastavitelné ploše obč. vybavennosti sportovní zázemí.

Byla splněna podmínka prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu.

Závěr

Dokumentace je zpracována v podrobnosti architektonické studie, detailnější specifikace jednotlivých materiálů a konstrukcí včetně zpracování detailů napojování stav konstrukcí bude předmětem dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Obecně však platí, že stavba bude realizována za použití konstrukcí materiálů a zařízení ve vysokém standardu kvality, garantujícím vysoké užitkové hodnoty, absolutní funkčnost a dlouhodobou životnost včetně běžně dosažitelného servisu. Konstrukce, prvky a materiály musí vyhovovat v současné době platným českým státním a oborovým nebo podnikovým normám.

Ve Valašském Meziříčí, srpen 2019

Vypracoval:   Petr Mareček, Ing. Richard Vala