# Technické podmínky

Požadovaná systémová infrastruktura

Architektura vrstvy systémové infrastruktury bude pokrývat potřeby aplikací a služeb a bude navržena pro budoucí růst. Navrhované řešení nebude mít SPOF (single point of failure). Systémová infrastruktura TC ORP se bude skládat zejména ze serverové části, části datového úložiště a jejich vzájemného propojení s využitím virtualizačních technik. Využitím virtualizace serverů bude dosaženo zajištění optimálního výkonu a požadované garance dostupnosti služeb. Virtualizace datové oblasti zajistí zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a lepší možnosti obnovy dat a zkvalitnění zálohování a archivace dat. Celé řešení bude z techn. důvodu prozatím umístěno v jedné lokalitě, ale musí být navrženo a dodáno pro možnosti rozdělení do dvou lokalit.

Datová oblast musí mít splňovat:

- garanci vysoké dostupnosti dat

- možnost provozovat služby ve více lokalitách pro docílení vyšší bezpečnosti – synchronní zrcadlení dat

- dynamické přidělování úložného prostoru

- rozložení dat i výkonu mezi více lokalit

- jednoduchou obnovu dat

- současný stav viz obr.č1

obr.č1

Server pro virtualizaci serverů (2ks):

- rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požaduje se dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže

- jeden procesor s výkonem min. 20000 bodů v benchmarku Passmark Average CPU Mark, (https://www.cpubenchmark.net)

- 64-bit architektura

- 1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU

- Chipset a CPU od stejného výrobce

- Minimálně 192GB DDR4-2666 RAM, provozována na max. dostupné frekvenci, možnost rozšíření na min. 3TB

- Systém musí podporovat osazení až 128GB Persistent Memory modulů (např.NVDIMM o kapacitě 8GB) takových, aby v modulech zůstala data i po výpadku napájení

- Interní USB konektor na základní desce serveru pro případnou instalaci Hypervisoru

- Server musí být osaditelný minimálně 24ks SFF točivých nebo SSD disků zepředu a dalšími 6ks SFF točivých nebo SSD disků zezadu, nebo musí být osaditelný celkem 19ks LFF disků nebo 20ks NVMe. Požadujeme osadit min. 2x 240GB SSD + 4x 1,9TB SSD mixed used + 6x 2.4TB SAS

- 4x 10Gbit porty osazené potřebnými transceivery, z toho min. 2 porty s podporou Tunnel Offload (NVGRE and VxLAN) a RDMA over Conveerged Ethernet (RoCE v2, RoCE v1)

- 4x 1Gb Ethernet port s možností rozšíření počtu na minimálně 8x1Gb Ethernet portů

- redundantní napájecí zdroje min. 800W s účinností min. 96%

- server musí disponovat celkem 6ks PCI-Express 3.0 slotů, z nichž minimálně dva musí být x16 PCIe

- server musí disponovat vyhrazeným Gb portem pro vzdálený management, port musí mít k dispozici úložiště pro firmware, ovladače a další sw komponenty. Úložiště musí být konfigurovatelné pro vytváření instalačních sad s možností rollback/patch při pádu aktualizace. Server musí podporovat bezagentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení a být schopen uchovávat historická data o sw upgradech a patchích. Musí být podporována vícefaktorová autentikace. Musí být monitorovány změny v hw a systémové konfiguraci, musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Pro vzdálenou správu musí být podporována mobilní zařízení Android a Apple OS. Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu, musí být podporována MS TS integrace včetně 128 bitové SSL enkrypce a Secure Shell Version 2, musí být podporovány AES a 3DES na prohlížeči a vzdálený firmware update a JAVA free pro vzdálenou konzoli. Musí být podporována současná podpora většího množství serverů a to v následujících komponentách: Power Control, Power Caping, Firmware Update, konfigurace, Virtual Media, Licence Activation. Musí být podporována RESTFullAPI integrace a předávání hw událostí přímo na výrobce serveru

- musí být umožněn rychlý pohled na spravované serverové zdroje. Minimální zobrazované položky Dashboardu jsou Server Profiles, Server Hardware a Appliance Alerts. Přístup do managementu musí být řízen pomocí rolí. Management sw musí být integrovatelný minimálně do VMware vCenter a Microsoft SCVMM. Systém musí umožňovat proaktivní notifikaci o aktuálních nebo hrozících selháních kritických komponent jako jsou procesory, paměť a disky. Systém musí být dostupný přes vlastní portál odkudkoliv. Systém musí být schopen upozornit na out-of-date BIOS, ovladače a agenty server managementu a umožnit vzdálený update těchto komponent. Server management sw musí být od stejného výrobce, jako je výrobce serveru

- Požaduje se přítomnost serveru na VMware HCL seznamu, viz

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

- podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux)

- včetně potřebných management licencí

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Datové úložiště (2ks):

- nabízené řešení na platformě Software Defined Storage (SDS) bude využívat SAN infrastrukturu na protokolu iSCSI. Preferovaná je cluster konfigurace diskového pole, podporující scale-out architekturu přidáním dalších nodů clusteru

- SDS musí umět virtualizovat kapacitu z vnitřních i externě připojených úložišť a tuto kapacitu poskytovat pomocí standardního protokolu.

- kromě SDS musí být v nodech storage clusteru provozovatelné také virtuální servery

- nabízené řešení musí být široce škálovatelné a to minimálně od dvou nodů a rozšiřitelné na minimálně 10 nodů

- řešení musí podporovat SSD, SAS i NL-SAS disky v jednom nodu současně

- SDS musí umět vytvořit logický disk (LUN) o velikosti min.64TB

- čistá kapacita dvounódového storage clusteru musí být minimálně 50TB

- řadiče diskového pole musí podporovat režim active/active a automaticky rozkládat zátěž každého LUNu na všechny disky v dané vrstvě

- nabízené řešení musí být schopné využívat 10 Gbit technologii

- řešení umožní asynchronní kopírování dat. Tyto asynchronní repliky, využívané zejména pro efektivní a rychlé zálohování, musí být možno synchronizovat/integrovat se službou Microsoft VSS pro zajištění konzistence dat, případně výrobce musí dodat integrační agenty pro provozované aplikace (MS Exchange, MS SQL)

- požadují se licence pro následující funkce:

  - kompletní management/GUI a command line. Grafické rozhraní pro správu musí být intuitivní a jednoduše ovladatelné. Preferované je řešení založené na Java kódu, vzhledem k jeho větší nezávislosti na provozované platformě/operačním systému

  - snapshoot – až 64 snapshootů z jednoho logického disku

  - clone

  - thin provisioning

  - automatický tiering

  - synchronní replikace

  - asynchronní replikace/remote snap

  - podpora multipathing a Microsoft MPIO DSM

  - Podpora VMware VAAI

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Server pro zálohování (1ks):

- rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požaduje se dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže jeden procesor s možností rozšíření na dva procesory, s výkonem min. 20000 bodů v benchmarku Passmark Average CPU Mark, (https://www.cpubenchmark.net)

- 64-bit architektura

- Chipset a CPU od stejného výrobce

- minimálně 64GB DDR4-2666 RAM, provozována na max. dostupné frekvenci, možnost rozšíření na min. 3TB

- systém musí podporovat osazení až 128GB Persistent Memory modulů (např.NVDIMM o kapacitě 8GB) takových, aby v modulech zůstala data i po výpadku napájení

- interní USB konektor na základní desce serveru pro případnou instalaci Hypervisoru

- server musí být osaditelný minimálně 12ks LFF točivých nebo SSD disků zepředu a dalšími 6ks

SFF točivých nebo SSD disků zezadu. Požadujeme osadit min. 2x 480GB SSD Mixed Use + 6x 6TB SAS

- 2x 10Gbit porty osazené potřebnými transceivery

- 4x 1Gb Ethernet port s možností rozšíření počtu na minimálně 8x1Gb Ethernet portů

- redundantní napájecí zdroje min. 800W s účinností min. 96%

- server musí disponovat celkem 6ks PCI-Express 3.0 slotů, z nichž minimálně dva musí být x16

PCIe

- server musí disponovat vyhrazeným Gb portem pro vzdálený management, port musí mít k dispozici úložiště pro firmware, ovladače a další sw komponenty. Úložiště musí být konfigurovatelné pro vytváření instalačních sad s možností rollback/patch při pádu aktualizace. Server musí podporovat bezagentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení a být schopen uchovávat historická data o sw upgradech a patchích. Musí být podporována vícefaktorová autentikace. Musí být monitorovány změny v hw a systémové konfiguraci, musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Pro vzdálenou správu musí být podporována mobilní zařízení Android a Apple OS. Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu, musí být podporována MS TS integrace včetně 128 bitové SSL enkrypce a Secure Shell Version 2, musí být podporovány AES a 3DES na prohlížeči a vzdálený firmware update a JAVA free pro vzdálenou konzoli. Musí být podporována současná podpora většího množství serverů a to v následujících komponentách: Power Control, Power Caping, Firmware Update, konfigurace, Virtual Media, Licence Activation. Musí být podporována RESTFullAPI integrace a předávání hw událostí přímo na výrobce serveru

- musí být umožněn rychlý pohled na spravované serverové zdroje. Minimální zobrazované položky Dashboardu jsou Server Profiles, Server Hardware a Appliance Alerts. Přístup do managementu musí být řízen pomocí rolí. Management sw musí být integrovatelný minimálně do VMware vCenter a Microsoft SCVMM. Systém musí umožňovat proaktivní notifikaci o aktuálních nebo hrozících selháních kritických komponent jako jsou procesory, paměť a disky. Systém musí být dostupný přes vlastní portál odkudkoliv. Systém musí být schopen upozornit na out-of-date BIOS, ovladače a agenty server managementu a umožnit vzdálený update těchto komponent. Server management sw musí být od stejného výrobce, jako je výrobce serveru

- podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux)

- včetně potřebných management licencí

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

SW na zálohování virtuálních serverů:

- licence na zálohování nabízených virtualizačních serverů bez omezení na počet provozovaných virtuálních serverů

- 2 v 1: zálohování a replikace: Zálohování a replikace pomocí bitové kopie v jediném sjednoceném, na úložišti nezávislém řešení

- podpora více hypervizorů: VMware vSphere a Microsoft Hyper-V pomocí jediného produktu, z jediné konzoly

- syntetické kompletní zálohy: Eliminace potřeby periodických kompletních záloh

- zabudovaná deduplikace a komprese: snížit síťový provoz a požadavky na úložný prostor až o 75% nebo více

- téměř nepřetržitá ochrana dat: Zaznamenávat změny a aktualizovat obraz virtuálního stroje tak často, že stáří repliky je pouze několik málo minut

- bez agentů: Na hostitelích ani na virtuálních strojích se nesmí licencovat, nasazovat, spravovat ani monitorovat žádné agenty

- obnovení na úrovni objektů pro jakoukoli aplikaci, na jakémkoli OS, pomocí stávajících nástrojů pro správu aplikací

- obnovení souboru do Windows OS a do non-Windows OS pomocí jednoho kliknutí myší, bez nutnosti logování na daný virtuální počítač

- Microsoft Exchange obnovování jednotlivých položek (např. e-mailů a kontaktů) bez instalace agenta

- SharePoint obnovování jednotlivých položek bez instalace agenta

- Microsoft Active Directory obnovování jednotlivých položek (jako např. uživatelů a skupin) a jejich atributů bez instalace agenta

- Microsoft SQL Server obnovování jednotlivých objektů (jako např. tabulek a záznamů) bez instalace agenta

- automatizované testování záloh v předem definovaných časech a formou startu zálohovaných virtuálních počítačů v izolované síti

- rychlý start virtuálního stroje přímo ze souboru zálohy

- počet licencí bude v souladu s počtem procesorů ve všech navržených virtualizačních serverech

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Core Switch (2ks)

- počet portů: min. 48x 1/10GB SFP+, 6x QSFP+ 40GbE

- routing/switching kapacita min. 1440Gbps

- propustnost (throughput) min. 1070 Mpps

- podpora dynamického směrování (RIP, OSPF, BGP)

- policy based routing

- min. 280tis MAC adres

- víceúrovňový hierarchický QoS

- QoS - odchozí shaping aplikovatelný na konkrétní fronty

- podpora jumbo rámců včetně velikosti 10k Byte

- protokol-based VLAN

- podpora Multicast – PIM, IGMP v1 v2

- podpora pro L2 ACL i L3 ACL

- podpora Spanning tree, min. IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

- podpora IEEE 802.1ad Q-n-Q

- podpora VXLAN včetně podpory BFD pro VXLAN tunel

- agregace portů (LACP)

- podpora tvorby virtuálního přepínače

- optické moduly použité pro připojení přepínače budou standardu WDM

- redundantní napájecí zdroje

- podpora upgrade OS bez narušení provozu (ISSU)

- SYSLOG s podporou VRF i IPv6 a možností logováni do vice syslog serverů

- automatická archivace konfiguraci na vzdálené FTP/SCP, např. skriptem

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Access Switch (5ks)

- počet portů: min. 24x 1GB, 4x SFP+

- podpora PoE+ dle standardu 802.3at

- dostupný výkon pro PoE napájení min. 360W

- routing/switching kapacita min. 125 Gbps

- propustnost (throughput) min. 95 Mpps

- podpora dynamického směrování (RIP, OSPF, BGP)

- policy based routing

- min. 16tis MAC adres

- podpora IEEE 802.1ad Q-n-Q

- QoS - odchozí shaping aplikovatelný na konkrétní fronty

- podpora Multicast – PIM, IGMP v1 v2

- podpora pro L2 ACL i L3 ACL

- podpora Spanning tree – IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

- agregace portů (LACP)

- podpora tvorby virtuálního přepínače

- optické moduly použité pro připojení přepínače budou standardu WDM

- možnost redundantních napájecích zdrojů

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Access Switch (3ks)

- počet portů: min. 24x 1GB, 4x SFP+

- routing/swithing kapacita min. 125 Gbps

- propustnost (throughput) min. 95 Mpps

- podpora dynamického směrování (RIP, OSPF, BGP)

- policy based routing

- min. 16tis MAC adres

- podpora IEEE 802.1ad Q-n-Q

- podpora Multicast – PIM, IGMP v1 v2

- podpora pro L2 ACL i L3 ACL

- podpora Spanning tree – IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

- agregace portů (LACP)

- podpora tvorby virtuálního přepínače

- optické moduly použité pro připojení přepínače budou standardu WDM

- možnost redundantních napájecích zdrojů

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Access Switch (3ks)

- počet portů: min. 48x 1GB, 4x SFP+

- routing/switching kapacita min. 170 Gbps

- propustnost (throughput) min. 130 Mpps

- podpora dynamického směrování (RIP, OSPF, BGP)

- policy based routing

- min. 16tis MAC adres

- podpora IEEE 802.1ad Q-n-Q

- podpora Multicast – PIM, IGMP v1 v2

- podpora pro L2 ACL i L3 ACL

- podpora Spanning tree – IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

- agregace portů (LACP)

- podpora tvorby virtuálního přepínače

- optické moduly použité pro připojení přepínače budou standardu WDM

- možnost redundantních napájecích zdrojů

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Ostatní podmínky LAN:

- nedílnou součástí nabídky je výměna stávajících optických tras zapojených do hvězdy. Všechny jsou vedené v podhledech a lištách. Výměna stávajícího optického kabelu Belden OFC 4x62.5/125 za 12 vláknový optický kabel. Celková délka tras je cca 200m.

- součástí nabídky musí být všechny potřebné transceivery (QSFP+, SFP+, SFP) a propojovací optické a metalické kabely či propojovací DAC kabely pro vytvoření funkčního celku z nabízených prvků.

- hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh

Monitoring sítě

- monitoring bude poskytovaný prostřednictvím instalované sondy do racku 19“ velikosti 1U nebo virtuálním serverem implementovaném na virtualizačních serverech

- data budou ukládaná a zpracovávaná v místě služby bez nutné návaznosti na stávající SQL systémy

- monitoring bude prováděn 24x7, bude možno vidět procentuální vyhodnocení dostupnosti každého zařízeni a také i konkrétní měřené hodnoty u každého zařízení, licence pro monitorování min. 1000 senzorů

- výstup formou webového interface funkčního i na mobilních platformách (BB, Android, iOS)

- lokalizované GUI (Windows, iOS, Android) se stejnou mírou obsahu jako primární webopvé rozhraní

- integrovaná uživatelská tvorba mapových podkladů pro sledování stavů sítí (tzv. NOC screens) s použitím dynamických hodnot a tabulek z monitoringu

- integrovaný reportér pro pravidelné zasílání zvolených výstupních dat monitoringu ve formátu (html, PDF)

- nativní podpora min. těchto management protokolů.: SNMP (v1-3), WMI, NetFlow (v5, v9), Jflow(v5, v9), Sflow(v5, v9), WBEM, Soap, ICMP

- nativní podpora min. těchto komunikačních protokolů: HTTP (transaction, content), FTP, POP, IMAP, SMTP, CIFS (SMB), NTP, LDAP, RADIUS, RDP, SSH, LDAP, AD

- nativní podpora monitorování min. těchto db systémů: MySQL, MS SQL (2000-2008), Oracle a obecně ADO select

- notifikace min. těmito notifikačními kanály: Email (vestaveny MTA), SMS, Event log, Syslog, HTTP Action, Execute program, SNMP Trap

- vestaveny Syslog a SNMP Trap server včetně filtrování a uchování zprav příchozích zpráv v centrálním místě služby

- podpora pro vzájemné porovnání (základní matematické operace) různých snímaných hodnot do jednoho výstupu

- kontrola kvality služby VoIP (např. dle informaci z Cisco SLA agentu či rovnocenného řešení) a nativními prostředky mezi sledovanými lokalitami

- granulární systém uživatelských práv, dědičnost oprávnění směrem dolu v monitoring stromu

- dědičnost nastavených notifikačních akcí směrem dolů v monitoring stromu vč. případného potlačení zpráv ve zvoleném období

- zvlášť konfigurovatelné notifikační a eskalační skupiny pro každé zařízení nebo danou část monitoring stromu

- konfigurovatelné závislosti jednotlivých sledovaných hodnot či celých zařízení napříč monitoring stromem

- podpora pro tvorbu templates zařízení a import libovolných SNMP MiB souboru

- automatické účtování (billing) na základě výstupu z monitoringu

- automatická detekce neobvyklých stavů (unusal)

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Firewall

- Active-active Firewall cluster

- provedení rack, max. 1+1U

- každý NOD klastru

  - Porty min. 20x 1G, 2x SFP, 1x USB

  - Propustnost FW – stavový filtr (64B UDP) min. 4 Gbps

  - Propustnost IPSec VPN (512B rámec) min. 4 Gbps

  - Propustnost SSL VPN min. 230 Mbps

  - Latence firewallu (64B UDP) max. 3 mikro sec.

  - Propustnost firewallu (throughput) min. 6 Gbps

  - Propustnost IPS (Enterprise Traffic Mix) min. 480 Mbps

  - Propustnost Threat Protection = aktivní min. IPS, Aplikační kontrola a Anti-Malware (Enterprise Traffic Mix) min. 250 Mbps

- podpora IPv4, IPv6

- NAT, PAT

- IPSec VPN v režimu GW to GW a GW to Client

- podpora SSL VPN, tunelový a portálový režim

- podpora NTP, SNMPv3, Syslog

- dynamické směrování pro IPv4 and IPv6

- (RIP, OSPF, BGP a Multicast IPv4)

- Policy based routing a source based routing

- WAN optimalizace, linkový balancer

- Traffic shaping

- Explicitní Proxy, Reverzní proxy

- více správcovských účtů s různým oprávněním

- licencování na neomezený počet uživatelů

- Intrusion Protection Systém (IPS)

- aplikační kontrola na L7 (>3000 signatur síťových aplikací)

- Antivir (Proxy nebo Flow), Antispyware a Antimalware

- Antispam

- Web filtering, kategorizace obsahu

- reputační databáze obsahujícící známe IP adresy a domény C&C Botnet sítí

- Data Leak Prevention

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Operační systémy na virtualizační servery (2ks):

- podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru

- podpora min. 4TB operační paměti

- zajištění vysoké dostupnosti pro min.32 serverů v klastru

- vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace

- neomezený počet paralelních migrací virtuální serverů a jejich úložišť za provozu

- nativní podpora virtualizace sítí

- plná podpora klastrování virtuálních počítačů

- možnost provozovat neomezený počet virtuálních serverů

- počet licencí bude v souladu s počtem jader procesorů ve všech navržených virtualizačních serverech

- přístupové licence pro 200 uživatelů v režimu na uživatele

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Operační systém na zálohovací server (1ks):

- podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru

- podpora min. 4TB operační paměti

- zajištění vysoké dostupnosti pro min.32 serverů v klastru

- vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace

- neomezený počet paralelních migrací virtuální serverů a jejich úložišť za provozu

- nativní podpora virtualizace sítí

- plná podpora klastrování virtuálních počítačů

- možnost provozovat min. 2 virtuální servery

- počet licencí bude v souladu s počtem jader procesorů ve všech navržených virtualizačních Serverech

- součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let

Výše uvedené infrastrukturní licence (tzn. operační systémy, klienti) musí být pořízeny v licenčním programu určeném pro státní správu, který umožňuje:

- downgrade – přechod na nižší verzi

- hromadnou instalaci a konfiguraci; správu a evidenci softwaru

- automatický jazykový přechod na jinou verzi

- možnost přenositelnosti softwaru

- využívat vybraný software na vyzkoušení

- využívat vybraný software pro školení

Povýšení domény na aktuální verzi

Nasazením služby MS ActiveDirectory v aktuální verzi vč. virtualizace doménového systému očekává zadavatel dosažení těchto cílů:

- centrální databáze pro uživatele, stanice, skupiny, tiskárny a další objekty

- modernizace stávající ověřovací autority, zvýšení funkčnosti a dostupnosti síťových služeb

- ověřování uživatelů

- řízení přístupu ke zdrojům (soubory, aplikace)

- zvýšení efektivity správy uživatelů a stanic

- vytvoření platformy pro budoucí nasazení návazných řešení využívajících AD

Požadavky na technickou podporu a servisní zabezpečení:

  - servisní a technická podpora v režimu L2, tzn. podpora lokálního IT týmu

  - systém servisní podpory musí poskytovat přehled o nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení

  - dostupnost kontaktního místa je 7 x 24 hod. (preferován je ServiceDesk)

  - dostupnost HotLine v režimu min. 5 x 8 hod.

  - zajištění vzdáleného dohledu nad klíčovými prvky dodané infrastruktury nad jejich hlavními provozními parametry

  - proaktivní pravidelná měsíční kontrola hlavních provozních parametrů v rozsahu min. 4h za měsíc

Minimální rozsah podporovaných prvků serverové/síťové infrastruktury:

- podpora správy nabízené LAN infrastruktury

- podpora nabízeného HW, poskytování aktualizací apod.

- podpora nastavení, aktualizace a správa nabízeného virtualizačního SW

- podpora nastavení, aktualizace a správa nabízeného SdS

- podpora nastavení, aktualizace a správa nabízeného zálohovacího SW

- podpora nastavení, aktualizace a správa nabízeného bezpečnostního řešení

- podpora nastavení OS ve vztahu k zálohování nebo virtualizaci

- spolupráce na nastavení OS ve vztahu ze SW dodaného třetí stranou

- je požadovaná záruka na hardware s výměnou NBD onsite v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení

- jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců

- je požadovaná technická podpora výrobce 60 měsíců