Dokumentace ke společnému záměru

Zastřešení prostoru zelené učebny

při ZŠ Tyršova 913,

v uzavřeném areálu školy

ve Frenštátě pod Radhoštěm

Dokumentace zpracovaná jako dokumentace ke společnému řízení, dle zákona  č.183/2006 Sb., a jeho novely č.62/2013 Sb. V rozsahu pro výběr zhotovitele

OBJEDNATEL :					ZHOTOVITEL :

##### město

##### Frenštát pod Radhoštěm			ing.arch. Martin Janda

nám. Míru 1					Lomná 1895

744 01 Frenštát pod Radhoštěm	744 01 Frenštát pod Radhoštěm

DATUM :		             			leden 2022

Zastřešení prostoru „Zelené učebny“ při ZŠ Tyršova 913,

v uzavřeném areálu školy ve Frenštátě pod Radhoštěm

Dokumentace zpracovaná ke společnému řízení dle vyhlášky č.499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve změně č.62/2013 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaná dle přílohy č.4.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby : 	Zastřešení prostoru„Zelené učebny“ jako stavby doplňkové,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

parcely č. : 		327 v k.ú Frenštát pod Radhoštěm, v areálu investora.

c) předmět dokumentace:	dokumentace k umístění a povolení stavby

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi : 	město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a+b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

ing.arch. Martin Janda, autorizace A, ČKA č.02562

Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektu byl použit mapový podklad českého katastrálního úřadu. Dále vlastní geometrické zaměření zpracované mou osobou v roce 2016 a poté informace o průběhu sítí technické infrastruktury z mapových podkladů správců. Taktéž byl proveden vizuální průzkum území.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Prostor pro realizaci zastřešení venkovní učebny je situován v jižní části areálu, v místě kde byla v roce 2021 realizována za přispění dotačního titulu z ministerstva školství, venkovní učebna věnovaná výuce enviromentálních a ekologických témat. Dnes se zde nalézá příjemná učebna z přírodních materiálů v přírodním prostředí. Aby byl zajištěn prostor proti klimatickým vlivům, bylo dohodnuto, že v této druhé etapě dojde k zastřešení prostoru. Změna způsobu využití tohoto prostoru spojena s výukou přírodních věd v již realizované učebně.

Území je součástí areálu školy a je přímo přístupno z nově opravených šaten a jejich přístavby. Zastřešení venkovní učebny nebude zastavovat toto území žádným objemem, neboť zastřešení je pouze transparentní hmotou a nadále se počítá s výukou v přírodním rámci – v exteriéru. Zastřešení bude provedeno výhradně nad stávající zpevněnou plochou.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

Na samotném pozemku je v současné době realizovaná zelená – exteriérová učebna pro výuku enviromentálních předmětů. Prostor bude vyplněn nově pouze zastřešením této venkovní učebny, který využije potenciál tohoto prostoru. Předpokládá se intenzívnější využití zeleně tohoto prostoru pro výuku přírodovědných předmětů a zastřešení má druhotně sloužit proti oslunění plochy.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Samotný prostor je mimo všechna myšlená ochranná pásma. Na pozemku samém se  nenacházejí žádná ochranná pásma sítí technické infrastruktury, jak bylo zjištěno z dat správců jednotlivých sítí.

d) údaje o odtokových poměrech,

Prostor je uspokojivě odvodněn zasakováním do terénu. Nepředpokládá se změna tohoto  způsobu, ba naopak bude zde transparentně prezentován oběh vody v přírodě. Veškeré vody dopadnuvší na střechu budou odváděny do vsakovacích povrchových trativodů. V prostoru se nepočítá s nevsákavými povrchy. V rámci režimu bude u zastřešení umístěna retenční nádrž o objemu 1 m3 pro edukační využívání dešťové vody pro zalévání prostoru.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán města Frenštát pod Radhoštěm, schválený dne 3.2.2011 usnesením Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm s nabytím účinnosti 24. 2. 2011. Vzhledem k tomu, že se jedná o využití území shodné s předešlým využitím je přístavba v souladu se schválenými regulativy dané územně plánovací dokumentace. Pozemek je součástí PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ (SM)

Využití hlavní: -  bytové domy, rodinné domy;

- bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy);

- stavby veřejné infrastruktury - občanské vybavení lokálního až městského významu

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;

- stavby pro obchod, stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů

- zařízení a stavby pro sport, relaxaci a volný čas lokálního charakteru;

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel;

- zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy.

Stavba splňuje druhou, třetí a šestou podmínku ve využití hlavním.

Prostorové uspořádání : Areál je přízemní, do uliční fronty nezasahuje a je pomyslně zastavěno 67 m2 ze 646 m2. Což je cca 10% pozemku, je tím splněna podmínka zastavěnosti pozemku. Nutno zdůraznit že zastřešení je otevřená konstrukce.

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu : venkovní učebna je navržena jako doplňující plocha k stavbě hlavní - hlavní budova školy. Venkovní učebna není stavbou a jedná se pouze o jiné využití území, které ovšem je součástí školního areálu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci venkovní učebny v areálu školy v dostatečné vzdálenosti od staveb hlavních, bude výuka probíhat v přírodním rámci, zároveň půjde o urbanisticky napojený prostor, kdy venkovní učebna bude nedílnou součástí areálu v předmětném území. Z těchto důvodů nejsou zvlášť stanovovány další požadavky. Obecné požadavky na využití území vyplývající z vyhlášky č.501/2006 Sb. o využití území jsou splněny.

§ 23 - Obecné požadavky na umisťování staveb

(1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury2) a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích15). Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Venkovní učebna bude realizována u stávajícího objektu školy a bude využívat již vybudovaných sítí technické infrastruktury. Dále bude navazovat na stávající systém dopravní obslužnosti celého areálu školy. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplňkovou stavbu pro rozšíření výuky, nebude prostor samostatně připojen na sítě technickou infrastrukturu.

(2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.

Realizace venkovní učebny žádnou svou částí nepřesahuje na sousední pozemek jiného vlastníka.

(4) Změnou stavby [§ 2 odst. 5 stavebního zákona] nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

Venkovní učebna, společně s edukativními prvky, doplňuje stávající areál o provozní prvek, který doplní stávající urbanistické vazby.

§ 25 - Vzájemné odstupy staveb

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií59), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

Realizace venkovní učebny splňuje všechny výše uvedené požadavky o přidává nový výtvarný prvek technické stavby.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Budou respektovány všechny požadavky orgánů veřejné a státní správy.

Bude respektováno požárně bezpečnostní řešení. Dále bude respektován požadavek aby v rámci zařízení staveniště byl zajištěn prostor a podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním na skládce odpadů. Během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle vyhl. č.383/2001 Sb.

Vypořádání se s podmínkami vlastníků inženýrských sítí: Dle sdělení vlastníků sítí technické infrastruktury se v území žádné jejich sítě nenachází.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

V současné době nejsou známy žádné úlevy anebo požadavky na výjimky.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

V současné době nejsou známy související a podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

(podle katastru nemovitostí).

Pozemky dotčené stavbou :

p.č. 327 – realizace zastřešení exteriérové učebny v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby	stavba zastřešení navazuje na schválenou realizaci 1.etapy – zřízení zelené učebny a proto zde nebude změna ve využívání území.

b) účel užívání stavby

Záměrem je výstavba zastřešení samostatné učebny přírodovědných předmětů v přírodním prostředí, na pozemku investora projektu v areálu školy.

Dešťové vody budou transparentně zatracovány do drenážního vsaku dešťových vod, který byl vybudován k odvodnění dešťových vod. Dešťové vody budou navíc využívány ke zpětnému zalévání zahrady.

c) trvalá nebo dočasná stavba	realizace zastřešení venkovní učebny je stavbou z přírodních 					materiálů, umístění provozu je trvalé, nicméně jednotlivé 						prvky budou mít životnost danou jejich přírodními materiály – 					bude se využívat princip biodegradace. Střecha nicméně 						prodlouží životnost jednotlivých prvků mobiliáře učebny

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Žádná takováto ochrana není stanovena

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 	zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Navrhovaný objekt je zcela bezbariérový. Žádné další požadavky nejsou řešeny.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. Budou splněny podmínky Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru životního prostředí, o nakládání s odpady při výstavbě.

- - S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

- - doklady o způsobu naložení s těmito odpady budou na vyzvání předloženy správnímu úřadu, 	s uvedením jejich množství

Budou splněny všeobecné podmínky vyjádření, které je součástí dokladové části.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Na stavbu nejsou požadovány žádné výjimky nebo úlevová opatření.

h) navrhované kapacity stavby

zastavěná plocha sloupy venkovní učebny :		10 sloupů a 0,08 m2 = 0,8 m2

plocha střechy venkovní učebny :			92 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Je nutno upozornit, že vlastní provoz žádné hospodaření nebude vykazovat, jedná se o stavbu s čistě jednostranným využitím – přírodní učebna.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

předpoklad započetí výstavby 		jaro 2022	dokončení 	léto 2022

k) orientační náklady stavby.

orientační náklady realizace zelené učebny			0,6 mil Kč

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

realizace nebude členěna na stavební objekty

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Pozemek je charakterizován realizovanou venkovní „zelenou“ učebnou realizovanou v 1.etapě v roce 2021 za přispění dotačních titulů ministerstva školství.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V současné době byl proveden pouze vizuální průzkum staveniště a stavebně polohopisné zaměření staveniště. Zároveň byly požádání všichni obmyšleni správci sítí technické infrastruktury o poskytnutí údajů o sítích v jejich správě. Projektant do území vložil i informace zjištěné při nedávné realizaci přístavby šaten a zelené učebny – 1.etapy, v areálu této školy. Další průzkumy prováděny nebyly.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Ve stávající prostoru se nenachází žádná ochranná pásma. Vyjma toho, že prostor je součástí chráněného ložiskového území.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Prostor je mimo inundační území, celý tento prostor není poddolovaným územím, přesto je staveniště součástí chráněného ložiskového území č.14400000 Čs. Část Hornoslezské pánve. CHLÚ nebude touto úpravami dotčeno.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

realizace zastřešení zelené učebny nebude míti negativního vlivu na okolní pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci úpravy prostoru již není žádná původní zeleň, ale v rámci realizace zelené učebny bylo přistoupeno k výsadbě nových prvků zeleně.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

V rámci realizace zpevněné plochy venkovní učebny bylo vyjmuto 67 m2 zemědělského půdního fondu ze stávající zahrady. V rámci této stavby bude v součtu pilířů zastavěno 0,8 m2.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Prostor je napojen na dopravní infrastrukturu a do stávajících dopravních schémat nikterak nezasahuje. Upravené zpevněné plochy toto napojení budou plně respektovat.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Předpokládá se s provedením přístavby v II. kvartálu 2022. Zatím není známá nějaká další vyvolaná nebo podmiňující investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby

Cílem je realizace jednoduchého zastřešení otevřené učebny přírodovědných předmětů v přírodním rámci nově intenzivně realizované zahrady.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Vlastní realizace zastřešení zelené učebny je ve své podstatě jednoduchá konstrukce sedlové střechy nad stávající vydlážděnou plochou, realizovanou v 1.etapě záměru.

Vstup do tohoto prostoru bude přes stávající plochy umožněn odkudkoli. Při severní straně bude umístěno zábradlí, vymezující prostor učebny. Veškeré konstrukce budou z přírodních materiálů – dřeva, opatřené ochrannými oleji na přírodní bázi.

Okolo tohoto altánu jsou doplněny pochůzí plochy v mlatovém provedení.

B.2.3. Celkové provozní řešení

Jedná se o jednoduchou realizaci zastřešení zahradní učebny otevřené do prostoru upravené zahrady. Bude se jednat o otevřený prostor pro venkovní výuku.

Konstrukce zastřešení bude vynášena pěticí nosných rámů osazených přes kotevní prvek na nové železobetonové základy usazené do nezámrzné hloubky. Tyto rámy bude mezi sebou svázány trubkou ve výšce 2,7 m proti normálové síle bude konstrukce svázána - ankrována ocelovým táhlem v patě horní části konstrukce. Na horní nosnou část konstrukce bude, přes konstrukci vaznic kotvených přímo do rámů, připevněn celoplošný záklop např.z OSB desek, nebo řeziva. Na tento již bude přes přes pojistnou hydroizolaci položena střešní krytina z poplastovaného ocelového plechu.

Na úbočí střechy bude osazen okapový systém, který svede srážkové vody ze střechy pro další využívání, a v tomto případě, edukativnímu způsobu využití pro zalévání prostoru zelené učebny.

B.2.4. bezbariérové užívání stavby

Provoz je kompletně bezbariérový.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o jednoduchou realizaci sedlové střechy nad zpevněnou plochou vynášenou pomocí pětice nosných rámů, triviálního provozního schématu.

B.2.6. Základní technický popis staveb

a) stavební řešení

Jedná se jen o realizaci jednoduché konstrukce zastřešení nad stávající zpevněnou plochou. Základní nosnou konstrukci vytváří pětice nosných rámů, vzájemně svázaných, a v na každé straně v jednom poli vyplněné zavětrováním v podobě ondřejova kříže a treláží z vodorovně osazených desek se sraženými hranami. Střechu bude tvořit celoplošný záklop buď z dřevotřískových desek nebo z přírodního řeziva opláštěný plechovou střešní krytinou s vloženou pojistnou hydroizolaci. Tato deska bude na nosné rámy kotvena přes vaznice.

Kovové spojovací prvky budou opatřeny pozinkováním.

b) konstrukční a materiálové řešení

Jednotlivé prvky jsou realizovány převážně z přírodních a recyklovatelných materiálů. Přírodní materiály budou impregnovány přírodními látkami pro delší životnost, nicméně s možností demonstrace „stárnutí“ materiálů v jejich přirozeném stavu a prostředí.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

  - zřícení stavby nebo její část

  - větší stupeň nepřípustného přetvoření

  - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

  - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Prostor neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení		viz. samostatná zpráva

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Realizace prostoru zelené učebny je navržena jako stavba doplňková ke stavbě hlavní – ke stávajícímu areálu základní školy. Samotná realizace s žádnými energiemi nebude hospodařit.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ( větrání, vytápění, osvětlení)

Novostavba venkovní učebny bude otevřená do vnějšího prostředí a tím kompletně provětrána a prosvětlena. Veškeré sociální a společenské zázemí bude ve stávající budově školy.

B.2.11. ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k funkci se protiradonové úpravy provádět nebudou. Další ochrany před bludnými proudy, před technickou seizmicitou nebo protipovodňová opatření se vzhledem k funkci objektu, taktéž provádět nebudou.

Lokalizace stavby je v území bez výrazného zdroje hluku. Vlastní provoz učebny, nebude mít vliv na zvýšení hlukové zátěže v okolí a bude splňovat hygienické limity dle §12NV č.148/2006 Sb. a 272/2011 Sb.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Ve stávajícím prostoru se vybuduje nová transparentní stávající dešťová kanalizace končící vsakovací jámou, do které budou napojeny dešťové vody z nové střechy. Likvidace dešťových vod tak bude využita i k výuce a bude deklarovat význam vody v území.

Žádné další připojení na vnější sítě technické infrastruktury není požadováno.

B.4 Dopravní řešení		Nemění se stávají stav dopravní obslužnosti.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

V rámci původního terénu v místě učebny byla provedena lehká terénní úprava srovnáním,. Výkopek z realizace základů bude rozprostřen v jiném prostoru školní zahrady.

b) použité vegetační prvky,

V rámci tohoto projektu již byla provedena realizace výukové zahrady.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vzhledem k charakteru a rozsahu úprav budou stavební vlivy nicotné, včetně nového zastřešení. Vliv nové zahrady je již nyní výrazně pozitivní. Účelem bude vychovávat žáky ke vztahu k přírodě a krajině, osvětlovat problematiku ochrany dřevin, rostlin a živočichů. V neposlední řadě vysvětlovat problematiku zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru úprav neřešeno

B.8. provozní opatření výstavby – zásady organizace výstavby

Staveniště se nachází v centrální části Frenštátu Území je přístupné z veřejné komunikace - ulice Tyršovy. Pozemek je v současné době nevyužívaný. Okolní pozemky jsou v současné době bez jiného využití než k původním účelům zelené plochy zahrad.

Veškeré stavební práce se budou odehrávat výhradně a pouze na vlastních pozemcích investora. Deponie a mezideponie budou realizovány v rámci staveniště.

Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Výstavba svým provozem může ohrožovat ovzduší hlavně zplodinami a výfukovými plyny a zvýšenou prašností.

- V souladu s ustanovením §3 odst. 1. zákona o ochraně ovzduší stavebník po dobu realizace záměru zajistí:

- - omezování prašnosti pravidelnou údržbou manipulačně-stavebních ploch

- - provádění zemních prací vždy v rozsahu nezbytně nutném

- - minimalizování zásob sypkých materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

- - očištění stavebních mechanismů vyjíždějících ze staveniště tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací

- - pravidelné odstraňování případného znečištění veřejných komunikací

Na stavbě budou vznikat odpady především z obalů přivážených stavebních materiálů :

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 - Plastové obaly

15 01 03 - Dřevěné obaly

15 01 04 - Kovové obaly

a poté z vlastní stavební činností :

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neobsahující 	nebezpečné látky (uvedené pod číslem 17 01 06 )

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující nebezpečné látky (neuvedené pod číslem 17 03 01 )

17 02 01 Dřevo

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neobsahující nebezpečné pátky ( neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 )

S odpady vzniklými v průběhu stavby bude nakládáno v souladu s uvedeným zákonem. Vzniklé odpady budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zřízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení §14 ho zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti v nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudačnímu řízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodnění odpadů vznikajících ze stavební výroby.

Vliv hluku od stavební činnosti je nutné eliminovat výběrem mechanismů s nižší hladinou hluku ( 70-80 dB ) a jejich vhodným časovým zařízením.

Předpokládaný útlum hluku vlivem vzdálenosti je cca 30 dB

a)	Významné sítě technické infrastruktury

V přilehlých pozemcích se nachází několik sítí technické infrastruktury. Viz. existence

b) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště apod.

elektrická energie: 	Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna ze 						stávajícího vedení

Kanalizace: 		stávající WC

voda:	Voda technologická potřebná pro stavbu bude zajištěna ze stávající přípojky.

Telefon:			Používány budou zejména mobilní telefony.

Odvodnění staveniště:	Stávající

c) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění.

d) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

žádné takové zábory vzhledem k umístění střechy zelené učebny, realizovány nebudou.

e) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Zásobování staveniště a odvoz odpadu bude zajištěno veřejnou komunikací. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště.

Energie a voda budou odebírány ze stávajícího místa. Vlastní uspořádání staveniště je věcí dodavatele stavby.

f) Popis staveb pro zařízení staveniště vyžadující ohlášení

V průběhu realizace nejsou předpokládány žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

g) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy, jako např. zák. č. 309/2006 Sb. a NV.591/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů k dané stavbě, resp. průběhu realizace této stavby.

h) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

V případě dané stavby se jedná o dočasné minimální zvýšení hluku a vibrací, znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti, ale prakticky nulové znečišťování podzemních a povrchových vod.

B.9. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

- předpoklad zahájení úprav  IV/2022		předpoklad dokončení úprav V/2022

B.10 Celkové vodohospodářské řešení

Splaškové vody zde nebudou.

Vody dešťové jsou na pozemku zdržovány a jsou plně vsakovány edukativním způsobem do ploch zelené učebny. Na svodu z okapového systému je navíc osazena retenční nádoba pro zachytávání srážek s možností zalévání v prostoru této zelené zahrady a jejich zpětnému využívání. ( Na dešťovém svodu je osazena nádoba ).

- v lednu  2022					ing.arch.Martin Janda