TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI ZÁHUNÍ – 1.etapa

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

K.ú.:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát p.R.

náměstí Míru 1

741 01 Nový Jičín

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Frenštát pod Radhoštěm na ulici Záhuní. V této 1. etapě bude provedena oprava před bytovými domy na parcele č. 572/4 a 4318/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.

Stávající chodník z asfaltu a podkladního betonu má  čistou šířku bez obrubníků 3,1 m a délku 98,0 m. Šířka chodníku bude upravena na 3,0 m a budou osazeny chodníkové obrubníky z obou stran. Chodníkový obrubník na straně od bytových domů bude zvýšený 5 cm nad úroveň zámkové dlažby. Spád chodníku bude směrem ke komunikaci na ulici Záhuní.

Přístupový chodník ke vchodům do bytového domu má šířku 3,4 m a délku 4,3 m, 4,4 m a 4,0 m. Šířky i délky chodníků budou zachovány.

Přístupový chodník k parkovišti podélného stání na ulici Záhuní má šířku 3,4 m a délku 9,8 m, 7,3 m a 6,3 m. Šířka chodníku bude zúžena na 1,5 m a plocha po části vybouraného chodníku bude doplněna zeminou, ornicí a zatravněna.

V místech nástupu z parkoviště podélného stání na přístupový chodník budou položeny varovné pásy o šířce 400 mm. Předpokládá se, že obrubníky zůstanou stávající pouze u přístupového chodníku šířky 1,5 m a délky 9,8 m se provede oprava vybourané části stávajícího žulového obrubníku – použije se stávající  žulový  obrubník z míst, které se budou bourat.

Chodník k přechodu pro chodce má šířku 3,1 m a délku 13,6 m. Šířka bude opravena na 3,0 m a chodníkový obrubník na straně ulice A. Havleny bude zvýšený 5 cm nad úroveň zámkové dlažby.

V místě nástupu z přechodu pro chodce  ( silnice I/58- ul. Záhuní) na chodník bude stávající obrubník vybourán a nově budou položeny do betonového lože  snížené silniční betonové obrubníky  150/150/1000 mm s maximálním převýšením nad stávající komunikaci 20mm tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup na chodník.

Mezi bouraným silničním obrubníkem a vozovkou se nachází stávající přídlažba ze žulových kostek  šířky 180-200 mm. Předpokládá se, že vybouráním stávajících obrubníků a položením nových snížených betonových obrubníků nedojde k dotčení  povrchu vozovky – silnice I/58 (ul. Záhuní)

U nástupu na chodník z přechodu pro chodce se položí varovný pás š. 400 mm a signální pás.

Uzávěry, poklopy, šoupata inženýrských  zařízení nacházející se v místech opravovaného chodníku se srovnají s niveletou nového chodníku.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Před zahájením výkopových prací bude provedeno za účastí jednotlivých správců vytýčení všech inženýrských sítí. O provedeném vytýčení bude pověřeným pracovníkem daného zařízení / sítí sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku. Všechny osoby, které budou stavební činnost provádět, budou prokazatelně seznámeni o existenci zařízení /sítí v zájmovém území a s podmínkami pro provádění činnosti v ochranném pásmu jednotlivých zařízení/ sítí. Po dokončení stavby před záhozem budou dotčení správci sítí přizváni ke kontrole a bude o tom vyhotoven zápis do stavebního deníku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku – asfalt, podkladní beton a kamenivo

- vybourání stávajících obrubníků

Popis prácí

- šířka chodníku bez obrubníků je 3,0 m

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci Záhuní

- povrch chodníku bude ze zámkové dlažby I tl. 60 mm

Chodník je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					 60 mm

Lože 4/8						 40 mm

Štěrkodrť 0-32 					100 mm

Kamenivo 16-32					150 mm

Celkem 		350 mm

Ve Frenštátě p. R.  04/2022

.