# Příloha č.2 Technická specifikace – Elektronická úřední deska

Popis: HW a SW pro provoz venkovní elektronické desky úřadu s nepřetržitým přístupem včetně napojení na stávající modul spisové služby pro zveřejňování dokumentů.

V nabídce Dodavatel uvede technické parametry dodávaného řešení minimálně ve struktuře dané následujícími požadavky.

Požadavky HW:

- Provedení: Venkovní dotykový LCD panel velikost max. 55“ pro umístění na zeď na výšku, odolný vůči mechanickému poškození (antivandal provedení), ocelové šasi, preferujeme bílé provedení

- Provozní podmínky: provoz na přímém slunci (interní klimatizace, jasný displej)

- Rozsah provozních teplot: -25°C až 40°C

- Jas displeje: 2000 nit, čidlo pro automatickou regulaci jasu displeje

- Stupeň krytí: IP 56

- Parametry displeje: velikost 47“, rozlišení 1080x1920, poměr stran 9:16, pozorovací úhly 178°

- Integrovaný řídící počítač včetně OS s min. parametry: CPU 2 jádra, 4GB RAM, 120 GB SSD disk, HD grafika

- Konektivita: Ethernet (RJ-45)

Požadavky SW:

- Interaktivní prezentační software, určený do informačních panelů s dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentů ze spisových služeb.

- Prezentační SW musí umožnit zobrazení těchto informací: seznam sekcí (odborů), seznam dokumentů v sekci, detail dokumentu (informace o dokumentu), zobrazení elektronického dokumentu v prohlížeči

- Prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet formáty: MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML

- Prezentační SW musí volitelně umožnit ovládání pro osobu ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (režim zobrazení v dolní části panelu).

- Volitelně možnost přístupu na webové stránky úřadu a další vybrané webové stránky.

- SW pro konfiguraci a správu zařízení včetně monitoringu funkčnosti a odesílání varování na servisní e-mail.

Otevřené rozhraní pro napojení na spisovou službu, automatické zobrazování dokumentů určených pro zveřejnění na EUD.

Záruka min. 36 měsíců na všechny části, komponenty dodaného řešení

Garantované servisní služby (SLA)  24/7