TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA KOMUNIKACE  NA ULICI MARKOVA – ke kapličce,  FRENŠTÁT P.R.

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO : 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající místní  komunikace v intravilánu obce Frenštát p.R. na ulici Markova. Jedná se o část komunikace na parc.č. 4371/2 od tzv.tankové cesty směrem ke kapličce na kopečku Marek.

Stávající asfaltová komunikace v délce 440,0 m v šířce 3,5 m je ve špatném technickém stavu. Stávající asfaltový povrch bude vyfrézován a opraven novou vrstvou asfaltobetonu se spojovacím živičným postřikem. Výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny, zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny. Na vyspravenou a vyfrézovanou vozovku bude pomocí spojovacího postřiku položena nová asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.5cm.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- očištění stávající komunikace

- odstranění stávajícího asfaltu frézováním v tloušťce cca 5 cm

- odstranění nánosů na krajnicích

- výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny

Popis prací – skladba nového povrchu

- výtluky budou zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny

- na odfrézovaný povrch bude proveden spojovací postřik

- spojovací postřik a asfaltový beton ACO 11 v tl. 5 cm

- krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem

- vjezdy na stávající parcely budou výškově upraveny, bude provedeno nutné přeložení dlažby, odřezání betonu a úprava spáry

Ve Frenštátě p.R.  02/2019						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.