TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA KOMUNIKACE  NA ULICI SEIFERTOVA,  FRENŠTÁT P.R.

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO : 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající asfaltové komunikace v intravilánu obce Frenštát p.R. na ulici Seifertova. Stávající komunikace v délce 137,0 m v šířce asfaltového 3,5 m a s napojením na navazující komunikace bude vyfrézována a opravena novou vrstvou asfaltobetonu se spojovacím živičným postřikem. Mezi komunikací a žulovými obrubníky je dvouřádek ze žulových kostek, který zůstane zachován.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Bude provedena úprava styčných spar a výšková úprava vpustí v komunikaci.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- očištění stávající komunikace

- odstranění stávajícího asfaltu frézováním v tloušťce cca 5 cm

Popis prací – skladba nového povrchu

- na odfrézovaný povrch bude proveden spojovací postřik

- spojovací postřik a asfaltový beton ACO 11 v tl. 5 cm

Ve Frenštátě p.R.  01/2019						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.