Příloha  č. 2

Rozdělení akcí na 3 typy podle rozsahu použité techniky

| OZVUČENÍ | Akce typ 1 | Akce typ 2 | Akce typ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. výkon PA systému | 3kW | 6kW | 25kW |
| Min.špičkový akustický tlak širokopásmové složky PA systému | 130dB | 137dB | 140dB |
| Nastavení a optimalizace zvukového systému pomocí Smaart, SatLive, SysTune, ... | nevyžaduje se | vyžaduje se | vyžaduje se |
| Možnost „Subs on Aux“ | nevyžaduje se | vyžaduje se | vyžaduje se |
| Min. výkon monitorových repro. | 500W | 1kW | 1kW |
| Max.špičkový akustický tlak monitorových repro. | 130dB | 132dB | 132dB |
| Min. počet monitorových repro. | 4 | 8 | 10 |
| Min. počet monitorových cest | 4 | 6 | 8 |
| Typ mixážního pultu | nezáleží | nezáleží | nezáleží |
| Počet vstupů mix. Pultu | 16 | 48 | 64 |
| Počet sběrnicmix. Pultu | 8 | 24 | 32 |
| Počet VCAmix. Pultu | 0 | 12 | 16 |
| Dynamické procesory | - | na každém vstupu a výstupu | na každém vstupu a výstupu |
| Ekvalizér | na každém vstupu | na každém vstupu a výstupu | na každém vstupu a výstupu |
| Dozvukové procesory | 1 | 3 | 4 |
| Externí procesory | 0 | 2 | 3 |
| Mikrofonní bezdrátová sada headset/handheld | 1 | 4 | 6 |
| Min. počet zpěvových mikrofonů + stativ | 4 | 6 | 8 |
| Min. počet dynamických nástrojových mikrofonů + stativ | 4 | 6 | 10 |
| Min. počet kondenzátorových nástrojových mikrofonů | 6 | 10 | 20 |
| Sada mikrofonů na bicí soupravu | 1 | 1 | 2 |
| Počet D.I. boxů | 4 | 8 | 12 |
| Přehrávač CD/MP3 | 1 | 2 | 2 |
| Mixování monitorů na podiu | nevyžaduje se | nevyžaduje se | Ano, samostatný pult |
| Monitorový pult - počet vstupů | x | x | 32 |
| Monitorový pult – počet sběrnic | x | x | 16 |
| Intercom (FOH-MON) / walkie-talkie | 2 | 2 | 4 |
| Silová kabeláž 230V - typ/krytí | pogumovaný kabel/IP44 | pogumovaný kabel/IP44 | pogumovaný kabel/IP44 |
| Délka přívodního kabelu centrálního napájení | 50m | 50m | 50m |
| Jištěná a chráněná distribuce el. proudu | vyžaduje se | vyžaduje se | vyžaduje se |
| Počet metrů kabelových přejezdů | 5 | 25 | 25 |
| Min. počet souběžných akcí tohto rozsahu | 3 | 3 | 1 |

| OSVĚTLENÍ | Akce typ 1 | Akce typ 2 | Akce typ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Divadelní osvětlení | 2kW | 4kW | 8kW |
| Osvětlovací led panely statické | 4 ks | 8 ks | 8ks |
| Osvětlovací Led panely – otočné osvětlovací hlavy | nevyžaduje se | vyžaduje se | 6ks |
| Osvětlovací Led BAM | nevyžaduje se | vyžaduje se | 6 ks |
| Binder efektová světla | nevyžaduje se | nevyžaduje se | 4 ks |
| Divadelní dým | nevyžaduje se | nevyžaduje se | 1 ks |
| Stojany a rampy na světla | vyžaduje se | vyžaduje se | vyžaduje se |
| PÓDIA | Akce typ 1 | Akce typ 2 | Akce typ 3 |
| Pódium NIVTEC nezastřešené 8x6m | nevyžaduje se | vyžaduje se | nevyžaduje se |
| Pódium NIVTEC zastřešené 4x6m | vyžaduje se | nevyžaduje se | nevyžaduje se |
| Pódium NIVTEC zastřešené 8x6m | nevyžaduje se | vyžaduje se | nevyžaduje se |
| Pódium NIVTEC zastřešené 8x10m | nevyžaduje se | nevyžaduje se | vyžaduje se |
| LED OBRAZOVKA | Akce typ 1 | Akce typ 2 | Akce typ 3 |
| Led panely min rozlišení P 10 4x3 mety | nevyžaduje se | nevyžaduje se | vyžaduje se |
| Led panely min rozlišení P 10 3x2 mety | nevyžaduje se | nevyžaduje se | vyžaduje se |