TECHNICKÁ SPECIFIKACE LASEROVÉHO MĚŘIČE

- Technické parametry:

| Technický popis | Požadované hodnoty: | Nabízené hodnoty: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní teplota okolního prostředí: | min. -10°C/ +40°C |  |
| Pracovní prostředí: | odolnost proti prachu a vodě |  |
| Měřené veličiny: | rychlost (km/hod) |  |
|  | vzdálenost (m) |  |
| Rozlišovací schopnost: | rychlost v km/hod: 1 km/hod |  |
|  | vzdálenost v m: 0,1 m |  |
| Přesnost měření rychlosti: | do 100 km/hod: ±3 km/hod |  |
|  | nad 100 km/hod: ± 3% |  |
| Rozsah měření rychlosti: | min 15, max 250 Km/hod |  |
| Přesnost měření vzdálenosti: | ±1%, min. však ±0,3m |  |
| Maximální povolená vzdálenost měření: |  |  |
| - neztížené klimatické podmínky: | min. 150 m |  |
| - ztížené klimatické podmínky (měření s bleskem): | min. 80m |  |
| Minimální vzdálenost měření: |  |  |
| - neztížené klimatické podmínky: | max.20m |  |
| - ztížené klimatické podmínky (měření s bleskem): | max. 65m |  |
| Doba měření: | max. 0,4s |  |
| Napájení nabíjecí baterie Li-on, doba provozu baterií: | min. 8 hodin |  |
| Barevný dotykový display: | min. 6,9 cm, min 240x320 pixelů |  |
| Kamera: |  |  |
| - Rozlišení: | min. 3,11 Mpixel |  |
| - Ohnisková vzdálenost | min 70, max 80 mm |  |
| - Manuální zaostřování a automatické nastavení citlivosti |  |  |
| - Zabudované GPS |  |  |
| Video: |  |  |
| - Kvalita záznamu: | rozlišení min. 480x360 Pixelů |  |
| Rozlišení snímku 1920x1440 nebo 720x576 s možností min. 30násobného optického zoomu |  |  |
| Vstupy a výstupy: | pro transfer snímků do PC |  |
|  | Pro komunikaci s bleskem, pokud není zajištěna bezdrátově |  |
| Bezpečnost laseru: | min. FDA třída 1 1 EC 60825-1 |  |

- Laserový měřič rychlosti a vzdálenosti s digitálním záznamovým zařízením.

- Získání digitálního snímku měřeného vozidla a jeho samočinné uložení do paměti měřiče.

- Dokumentace pořízená kamerou s možností fotografie a videa se zobrazením na vestavěný LCD display

- Možnost prostřednictvím zadokumentovat i jiné přestupky než překročení nejvyšší povolené rychlosti.

- Uložení záznamů na vyjímatelné nebo integrované záznamové zařízení o kapacitě minimálně 8 Gb u vyjímatelného, min. 16 Gb u integrovaného.

- Kapacita min. 200 záznamů měření rychlosti

- Záznam musí obsahovat údaje o: Datumu měření, čas měření, jméno osoby provádějící měření nebo služební číslo, naměřená rychlost, směr jízdy měřeného vozidla, hodnota maximální povolené rychlosti v místě měření, vzdálenost vozidla od měřiče v okamžiku měření, souřadnice GPS místa měření, sériové číslo měřiče, sekvenční číslování snímků a videozáznamů průběhu měření, dokumentační snímek záznamu.

- Okamžité zobrazování informací na LCD displeji o naměřených hodnotách a snímku se zaměřovacím křížem

- Možnost přehrávat videozáznam měření se zobrazením záměrného kříže v okamžiku měření

- Při zobrazování snímků možné použití funkce „lupa“ k zobrazení detailů

- Módy měření ruční a automatický

- Možnost měření na příjezdu i odjezdu v obou módech

- Možnost činnosti měřiče za snížené viditelnosti s využitím infračerveného zábleskového zařízení – blesku nebo jiného technického řešení (v případě jeho dodatečného zakoupení)

- Měření okamžité vzdálenosti pohybujícího se vozidla v krátkých řasových intervalech

- Inteligentní vypínání systému a celého zařízení znemožňujícího nekorektní ukončení provozu tak, aby nedošlo k narušení hardwaru, softwaru a pořízených záznamu při ztrátě napájení nebo nekorektní manipulaci

- Měřící zařízení nesmí umožnit neautorizované osobě jakoukoliv manipulaci spojenou s nastavením, pořizováním nebo ukládáním a pozměňováním záznamů

- Doba dobíjení akumulátorů nabíječkou po jejich dobíjení z hodnoty Umin na hodnotu Umax maximálně do 8 hodin

- Záznamový modul musí být součástí těla přístroje

- Zařízení musí mít lehkou, přenosnou konstrukci s možností umístění na stativ

- Maximální hmotnost zařízení včetně akumulátoru 2 kilogramy

- Zařízení musí umožňovat přenos dat do externího, běžně užívaného PC prostřednictvím např. USB, flash paměť, SD karta apod.)

- SW a veškerá komunikace dodaného přístroje musí být v českém jazyce

- SW musí umožnovat následné zpracování a archivaci pořízené dokumentace v běžném PC s operačním systémem Windows XP a vyšší verze s možností pořízení a úprav snímků z videozáznamu (kontrast, jas, ostrost) při zamezení jiných úprav (změna údajů o měření a změna RZ), a umožnit výtisk takto získaných a upravených záznamů.

- Šifrování snímků, pro znemožnění změny obsahu výsledku měření

- Zařízení musí být v pevném kompaktním balení a obsahovat minimálně: vlastní měřič, stativ (tripod), adaptér ke stativu, příslušenství pro přenos dat do PC, provozní a náhradní napájecí zdroj, provozní a náhradní paměť (pokud má měřič vyjímatelné záznamové zařízení) a možnost nabíjení zdrojů za sítě 230V a konektoru autozapalovače 12V

Součástí dodávky zařízení je:

Prvotní ověření přístroje na 1 rok u Českého metrologického institutu (ČMI) a zaškolení obsluhy.