TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI MARKOVA

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

K.ú.:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát p.R.

náměstí Míru 1

741 01 Nový Jičín

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Frenštát pod Radhoštěm na ulici Markova. Chodník je určen pro bezpečný pohyb pěších, na třech místech jsou vjezdy na zahradu u mateřské školy a k rodinnému domu.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku – beton, betonová dlažba a podkladní kamenivo

- vytrhání stávajících betonových obrubníků

- řezání a odstranění konstrukčních vrstev přilehlé vozovky – asfaltbeton, podkladní kamenivo

Popis prácí

- délka chodníku je 62,5, šířka chodníku je proměnná od 2,4 do 1,0m a v celé délce zůstane zachována ve stávajících šířkách

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- povrch chodníku bude ze zámkové dlažby H profil tl.6,0 cm a vjezdy budou z dlažby tl.8,0cm

- chodník v místě stávající opěrné zídky bude výškově upraven tak, aby horní hrana zídky byla 6 cm nad povrch zámkové dlažby

- v místě napojení chodníku na stávající komunikaci a u vjezdů budou osazeny beton. nájezdové obrubníky a přechodové obrubníky

- před nájezdovým obrubníkem bude osazena slepecká dlažba ve 2 řadách

- bude provedena výšková úprava poklopu kanalizační šachty a šoupátka u vjezdu k RD

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

Chodník je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					            100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Štěrkodrť 8-16 					             100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  07/2017						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.