TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	Oprava zpevněné plochy na ulici Podříčí č.p.42-44

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO : 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající asfaltové plochy na ulici Podříčí před obytným domem č.p.42-44 v intravilánu obce Frenštát p.R..

V opravované ploše se nachází lampa veřejného osvětlení a dvě kanalizační šachty s betonovým poklopem. Poškozený poklop u jedné z šachtech bude vyměněn.

V obytném domě č.p.42-44 se nacházejí 3 garáže a vjezdy do garáží jsou upraveny betonovými nebo ocelovými nájezdy. Tyto nájezdy budou vybourány a vjezdy budou upraveny zvýšením nájezdů asfaltobetonem.

Stávající plocha o výměře 466,0 m2 bude odfrézovaná, očištěna, bude proveden spojovací postřik a položena nová asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.4 cm. Stávající výtluky budou opraveny.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Po dokončení opravy asfaltové plochy bude obnoveno vodorovné dopravní značení pro parkování osobních vozidel na této ploše dle přiloženého schématu.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- frézování stávající asfaltové plochy v tloušťce cca 4 cm

- očištění stávající asfaltové plochy

- výtluky budou odřezány, vybourány, vyčištěny

Popis prací – skladba nového povrchu

- výtluky budou opraveny asfaltobetonem

- na opravený povrch bude proveden spojovací postřik

- položení asfaltového betonu ACO 11 v tl.4  cm

Ve Frenštátě p.R.  05/2021						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.