Příloha č. 2 – Technická specifikace prodejního stánku

Jedná se o prodejní srubový stánek o síle stěny min. 28 mm.

- Rozměry, viz příloha č.1 ZD – studie prodejního stánku (rozměry s odchylkou +- 5%)

- Konstrukci bude tvořit masivní základový rám ošetřen impregnací proti hnilobě a škůdcům, stánek bude položen na žulovou dlažbu

- Podlaha bude provedena z palubek o tl. min. 19 mm

- Stěny budou z palubek spojených jednoduchou perem a drážkou

- Rohové spoje provedeny křížovým (srubovým) spojem s dvojitým zámkem

- Střecha tvořena palubkami tl. 19 mm, hoblovanými, sedlová

- Okenice okna 2 x bude po vyklopení tvořit prodejní pult

- Oplechování z povrchově upraveného plechu s PUR úpravou – černé barvy

- Dveře dřevěné, palubkové, včetně zámku a kování

- Zadavatel umožňuje umístění dveří oproti studie v zadní stěně stánku

- Střešní krytina modifikované s hydroizolační asfaltových pásů s minerálním posypem, černé nebo antracitové barvy

- Dřevěné prvky budou opatřeny matnou lazurou v tmavším odstínu (např. ořech), přesný odstín bude dopřesněn investorem po vybrání dodavatele

Ilustrační vzhled stánku