TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI ZÁHUNÍ – 2.etapa

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

K.ú.:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát p. R.

náměstí Míru 1

741 01 Nový Jičín

VŠEOBECNĚ

Předmětem technického popisu  a položkového rozpočtu je  :

- oprava chodníku na ulici Záhuní  před bytovými domy na parcele č. 570/1, 572/1, 4320/1.

- oprava vjezdů do garáží  bytového domu č. p. 301 a 302 na parc. č. 572/1

Dotčené pozemky se nachází v intravilánu obce Frenštát pod Radhoštěm na ulici Záhuní a jsou ve vlastnictví Města Frenštát , nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

- Stávající chodník z asfaltu a podkladního betonu má  čistou šířku bez obrubníků 3,1 m a délku 159,0 m. Šířka chodníku bude upravena na 3,0 m a budou osazeny chodníkové obrubníky z obou stran. Chodníkový obrubník na straně od bytových domů bude zvýšený 5 cm nad úroveň zámkové dlažby.  Spád chodníku bude směrem ke komunikaci na ulici Záhuní.

Šířky a délky přístupových chodníků ke vchodům do bytového domu budou zachovány.

Přístupové chodníky k parkovišti podélného stání na ulici Záhuní jsou zčásti i vjezdy do podzemních garáží v bytovém domě. Šířka vjezdů zůstane zachována, přístupové chodníky k přechodům pro chodce zůstanou zachovány ve stávající šířce a jeden přístupový chodník bude zrušen a zatravněn. Plocha  po části vybouraného chodníku bude doplněna zeminou, ornicí a zatravněna.

Stávající parkovací plocha 2,0 x 5,7 m u vjezdu bude vybourána a zatravněna.

V místech nástupů na chodník z podélného parkovacího stání, přechodů pro chodce, místa pro přecházení, z komunikace budou položeny snížené silniční obruby  do betonového lože s maximálním převýšením nad stávající komunikaci 200 mm  a varovné a signální pásy šířky 400 mm.

Chodník bude provedený ze zámkové dlažby  tl. 60 mm, vjezdy ke garážím  ze zámkové dlažby tl. 80 mm.

- Stávající vjezdy do garáží bytového domu č. p. 301 a 302  z asfaltu a podkladního betonu zůstanou zachovány ve stávajících rozměrech. Asfalt a podkladní beton včetně obrubníku bude vybourán, zůstanou zachovány pouze opěrné zídky. Vjezdy se provedou ze zámkové dlažby tl. 80 mm.  V místech vjezdu ( v nejnižším bodě ) se stávající uliční vpusti demontují a nahradí    liniovým odvodnění, které se napojí na stávající kanalizaci. Vjezdy budou vyspádované k liniovému odvodnění.  Stávající kanalizační šachty se srovnaní s niveletou povrchu vjezdů. Zároveň se  provede vyčištění kanalizace čistícím vozem.

Uzávěry, poklopy, šoupata inženýrských  zařízení nacházející se v opravovaných místech  se srovnaní s niveletou nově budovaných povrchů.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Před zahájením výkopových prací bude provedeno za účastí jednotlivých správců vytýčení všech inženýrských sítí. O provedeném vytýčení bude pověřeným pracovníkem daného zařízení / sítí sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku. Všechny osoby, které budou stavební činnost provádět, budou prokazatelně seznámeni o existenci zařízení /sítí v zájmovém území a s podmínkami pro provádění činnosti v ochranném pásmu jednotlivých zařízení/ sítí. Po dokončení stavby před záhozem budou dotčení správci sítí přizváni ke kontrole a bude o tom vyhotoven zápis do stavebního deníku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku, vjezdů a podélného parkovacího stání  – asfalt, podkladní beton a kamenivo

- vybourání stávajících obrubníků

Popis prácí

- šířka chodníku bez obrubníků je 3,0 m

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci Záhuní

- povrch chodníku bude ze zámkové dlažby I tl. 60 mm

- povrch vjezdů do garáží bude ze zámkové dlažby I tl. 80 mm

- povrch podélného parkovacího stání asfaltobeton

Chodník je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					 60 mm

Lože 4/8						 40 mm

Štěrkodrť 0-32 					100 mm

Kamenivo 16-32					150 mm

Celkem 		350 mm

Vjezd do garáží je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					 80 mm

Lože 4/8						 40 mm

Štěrkodrť 0-32 					100 mm

Kamenivo 16-32					180 mm

Celkem 		400 mm

Ve Frenštátě p. R.  04/2022